吊舱云台需求规格书

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 致 | 沈阳理工大学 王恩德院长 |
| 发件方 | 智冠华高科技（大连）有限公司 |
| 日期 | 2026-06-02 |
| 项目名称 | 沈阳理工吊舱项目 |
| 版本 | V5.0 |

吊舱云台需求规格书	1

第1章 项目概述	4

1.1 项目背景	4

1.2 分工方式	4

1.3 整体系统框图	4

第2章 我方交付物：机芯规格	5

2.1 机芯外观尺寸	5

2.2 供电规格	5

2.3 传感器参数	5

2.4 镜头规格	6

2.5 机芯对外接口定义	6

2.5.1 机械接口	6

2.5.2 电气接口	6

2.5.3 通信协议	7

2.6 机芯工作环境要求	7

第3章 沈阳理工交付物：云台需求	8

3.1 云台功能需求	8

3.2 云台性能指标	8

3.3 云台与机芯的机械接口	9

3.4 云台控制方式与协议	9

第4章 沈阳理工交付物：外壳需求	11

4.1 外形尺寸约束	11

4.2 材质与防护	11

4.3 散热设计要求	11

4.4 外壳对外接口（与无人机）	12

4.4.1 机械接口	12

4.4.2 电气接口	12

第5章 系统集成要求	13

5.1 集成流程	13

5.2 总重量目标	13

5.3 总功耗目标	13

5.4 环境适应性（整机要求）	13

5.4.1 气候环境	13

5.4.2 力学环境	14

5.4.3 电磁兼容性	14

第6章 目标无人机信息	15

6.1 主适配机型 MR6A	15

6.2 其他适配机型（待扩展）	15

第7章 验收标准	16

7.1 机芯验收项（我方出厂检验）	16

7.2 云台验收项（沈阳理工出厂检验）	16

7.3 外壳验收项（沈阳理工出厂检验）	16

7.4 系统联调验收项（双方共同）	17

第8章 项目时间节点	18

第9章 交付物清单	19

第10章 待确认事项	20

附录A UDP通信协议	21

A.1 网络配置	21

A.2 帧格式	21

A.3 Ground → Air 指令表	21

A.4 Air → Ground 上报表	22

A.5 心跳帧	23

附录B 参考标准	24

第1章 项目概述

1.1 项目背景

沈阳理工吊舱项目旨在为MR6A战术无人机（及其他适配机型）研制一套集成像机芯、高精度两轴增稳云台及轻量化防护外壳的彩色光电侦察吊舱系统。该系统具备昼夜目标检测、识别与跟踪能力，支持侦察与打击一体化作战任务。

1.2 分工方式

本项目采用分工协作模式，双方职责明确：

| 角色 | 承担方 | 职责范围 |
| --- | --- | --- |
| 机芯提供方 | 智冠华高科技（大连）有限公司 | 提供 彩色CMOS成像机芯（含传感器模组、镜头、驱动板），定义机芯的机械/电气/通信接口，负责机芯端联调支持 提供镜头 |
| 云台+外壳承制方 | 沈阳理工大学（王恩德院长团队） | 基于现有成熟方案，完成两轴增稳云台的结构设计、驱动控制、增稳算法；完成吊舱外壳的机械设计、散热方案、防护设计；完成整体装配与出厂测试 |

1.3 整体系统框图

机芯（我方） → 两轴云台（沈阳理工） → 吊舱外壳（沈阳理工） → MR6A无人机

各部件职责：机芯负责光电成像与图像处理；云台负责两轴增稳与角度伺服；外壳负责结构承载、防护与散热；无人机提供飞行平台、供电与通信链路。

第2章 我方交付物：机芯规格

本章描述由智冠华高科技（大连）有限公司提供的 CMOS成像机芯的完整规格。沈阳理工需据此设计云台的机械承载结构、电气供电回路及通信控制链路。

镜头加锁 todo

2.1 机芯外观尺寸

| 参数 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 40 mm | 不含镜头 |
| 宽度 | 40 mm | — |
| 厚度 | 15 mm | 不含镜头 |
| 重量 | <80g | 含镜头总重，待实测 |

计算模块

| 参数 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 60 mm |  |
| 宽度 | 37.5 mm | — |
| 厚度 | 32 mm |  |
| 重量 |  |  |

2.2 供电规格

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 输入电压 | 8~48V |
| 最大电流 | 2A |
| 最大功耗 | 20W |

2.3 机芯对外接口定义

2.3.1 机械接口

| 接口项 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 安装方式 | 螺钉固定 | 机芯底板预留安装孔 |
| 安装孔位 | ___ | 待提供3D模型 |
| 对外3D模型 | STEP格式 | 我方提供，作为云台结构设计的基准 |

2.3.2 电气接口

| 接口项 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电源输入 | 2芯 | 电压范围 8-48V |
| 视频输出 | 网口 |  |
| 控制通信 | UART（LVTTL 3.3V） | 用于与云台/飞控通信 |

2.3.3 通信协议

TODO

第3章 沈阳理工交付物：云台需求

本章定义沈阳理工需完成的云台功能、性能指标及接口要求。云台是机芯与外壳之间的核心承载与运动部件，其性能直接影响系统侦察精度。

3.1 云台功能需求

| 序号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 两轴增稳 | 俯仰轴 + 航向轴，陀螺仪稳像 |
| F2 | 角度伺服控制 | 支持位置模式和速度模式 |
| F3 | 一键回中 | 一键自动快速回归初始位置 |
| F4 | 速度自适应 | 云台转动速度基于当前速度模式及相机倍数自适应 |
| F5 | 空心轴走线 | 线缆从云台中心穿过，避免外露；孔径≥6mm |
| F6 | 多协议控制 | 支持网络IP控制、串口控制；可选PWM、S.BUS |

3.2 云台性能指标

俯仰方向角度抖动量 ±0.02°

水平方向角度抖动量 ±0.03°

一键回中功能 一键自动快速回归初始位置

云台控制速度可调 云台转动时基于当前速度模式及可见光相机倍数进行速度自适应。

控制方式 支持网络 IP控制、串口控制（可选配 PWM控制、S.BUS控制

| 参数项 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 航向角机械范围 | ±180° | 需限位防绞线 |
| 俯仰角机械范围 | -90° ~ +30° | 垂直向下至前视 |
| 最大俯仰速度 | ≥30°/s | 快速跟踪 |
| 最大航向速度 | ≥30°/s | 快速跟踪 |
| 俯仰加速度 | ≥60°/s² | 快速响应 |
| 航向加速度 | ≥60°/s² | 快速响应 |
| 角度定位精度 | ≤0.1° | 影响瞄准精度 |
| 俯仰方向抖动量 | ___ ° | 稳像精度 |
| 水平方向抖动量 | ___ ° | 稳像精度 |
| 跟踪精度 | ≤1像素（1080p） | 与分辨率匹配 |
| 响应时间 | ≤0.25s | 指令到启动 |
| 云台供电电压 | DC ___ V | 待确定 |
| 云台功耗 | ___ W | 含电机+驱动板 |

3.3 云台与机芯的机械接口

| 需求项 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 承载方式 | 机芯安装于俯仰框架内 | 我方提供机芯3D模型 |
| 固定方式 | 螺钉固定 | 利用机芯底板安装孔 |
| 平衡设计 | 俯仰轴需配置配重 | 确保重心在俯仰轴线上 |
| 空心轴孔径 | 需穿8根线（电源/通信/百兆网口） |  |
| 线材保护 | 空心轴内需护线套 | 防止旋转磨损 |
| 连接器 | 线道板连接器（可拧上固定） | 避免拔插式松动 |

3.4 云台控制方式与协议

| 控制接口 | 协议/参数 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 网络IP | UDP（详见附录A） | 接收地面站/飞控指令 |
| 串口 | UART，115200 bps | 备用控制通道 |
| S.BUS（可选） | S.BUS协议 | 接收飞控遥控指令 |
| PWM（可选） | 标准PWM | 备用控制 |

控制指令格式建议：帧头(0xAA55) + 指令类型(1字节) + 俯仰角度(2字节) + 航向角度(2字节) + 速度(1字节) + 校验和(1字节)

状态反馈要求：云台需周期性（≥10Hz）向飞控/地面站反馈当前俯仰/航向角度与角速度、稳像状态、故障代码（电机过热/陀螺仪异常/通信超时等）、电机与驱动板温度。

第4章 沈阳理工交付物：外壳需求

本章定义沈阳理工需完成的吊舱外壳设计要求。外壳需承载云台和机芯，提供机械保护、散热通道及与无人机的安装接口。

4.3 散热设计要求

| 参数项 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 散热方式 | 外壳作为散热体 | 热量从机芯→安装面→外壳传导 |
| 散热结构 | 外壳外表面带散热鳍片 | 增加对流散热面积 |
| 机芯安装面 | 平整金属接触面 | 可加导热硅脂/导热垫 |
| 最高壳温 | ___ °C | 需保证内部机芯不超温 |

4.4 外壳对外接口（与无人机）

4.4.1 机械接口

| 接口项 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 安装方式 | 快拆式 或 螺钉固定 | 便于野外维护更换 |
| 安装位置 | 无人机机腹下方或前部 | 视无人机型号而定 |
| 减振连接 | 减振球或减振垫 | 隔离机体振动 |
| 具体接口图纸 | 待确认 | 需与无人机厂（732厂）协调 |

4.4.2 电气接口

| 接口项 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 供电接口 | 2芯电源线（航空插头或防水连接器） | 从无人机取电 |
| 通信接口 | 以太网口 或 串口连接器 | 连接飞控与图传链路 |
| 电源保护 | 过压保护、反接保护 | 防止供电异常损坏 |

第5章 系统集成要求

5.1 集成流程

机芯交付（我方）→ 沈阳理工接收检验 → 机芯安装至云台俯仰框 → 电气连接（电源/通信/视频）→ 云台调试（增稳校准、角度标定、速度环调参）→ 装入外壳 → 外壳密封与散热验证 → 吊舱整体功能测试 → 挂载适配器安装 → 无人机联调 → 挂飞验证

5.2 总重量目标

| 组件 | 预估重量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机芯（含镜头） | ___ g | 待实测 |
| 云台（含电机+驱动板） | ___ g | 沈阳理工设计后提供 |
| 外壳（含窗口玻璃） | ___ g | 沈阳理工设计后提供 |
| 吊舱总重目标 | <1500 g | 需为无人机其他载荷留出裕量（MR6A最大载荷2kg） |

5.3 总功耗目标

| 组件 | 预估功耗 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 机芯 | ___ W | 额定12V/2A |
| 云台电机+驱动板 | ___ W | 动态功耗 |
| 吊舱总功耗目标 | <___ W | 需与无人机供电系统匹配 |

5.4 环境适应性（整机要求）

5.4.1 气候环境

| 参数项 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工作温度 | -20°C ~ +55°C | 高空低温+地面高温 |
| 存储温度 | -30°C ~ +70°C | — |
| 相对湿度 | 10% ~ 95%（无凝露） | 沿海高湿环境 |
| 海拔高度 | 0 ~ 4000 m | 高原作战需求 |

5.4.2 力学环境

| 参数项 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 振动 | GJB 150.16A 相关等级 | 无人机螺旋桨振动 |
| 冲击 | 15g / 11ms 半正弦波 | 起降冲击 |
| 持续加速度 | 5g（任意方向） | 机动飞行 |

5.4.3 电磁兼容性

| 参数项 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电磁干扰 | GJB 151B 相关等级 | 防电子设备互扰 |
| 静电防护 | 接触放电 ±8kV，空气放电 ±15kV | — |

第6章 目标无人机信息

6.1 主适配机型 MR6A

MR6A为本项目的核心适配机型，沈阳理工设计吊舱时应优先满足该平台约束。

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 作战半径 | 5 km |
| 起飞重量 | 6 kg |
| 最大载荷 | 2 kg |
| 尺寸（折叠） | 420 × 245 × 355 mm |
| 尺寸（展开） | 985 × 970 × 355 mm |
| 最大飞行速度 | 90 km/h（800g载荷）/ 80 km/h（2kg载荷） |
| 飞行时间 | 15 min（800g载荷）/ 10 min（2kg载荷） |
| 实用升限 | 3000 m（海拔高度）/ 500 m（相对高度） |
| 投弹精度 | CEP ≤ 3 m（高度50 m） |
| 侦察单元 | 可见光 + 红外 + 激光测距 |
| 攻击方式 | 抛投（800g）/ 自杀打击（2kg 撞击/指令起爆） |

6.2 其他适配机型（待扩展）

| 机型 | 载荷能力 | 安装接口 | 适配状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| ___ | ___ | ___ | 待补充 |

第7章 验收标准

7.1 机芯验收项（我方出厂检验）

| 序号 | 测试项目 | 验收标准 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观尺寸 | 符合2.1节规格 | 卡尺测量 |
| 2 | 供电测试 | 12V供电正常启动，电流≤2A | 直流电源 |
| 3 | 成像功能 | 正常输出图像，分辨率1936×1280 | 连接监控端查看 |
| 4 | 通信测试 | UART通信正常，协议帧解析正确 | 串口工具 |

7.2 云台验收项（沈阳理工出厂检验）

| 序号 | 测试项目 | 验收标准 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角度范围 | 航向/俯仰达到3.2节规格 | 角度编码器测量 |
| 2 | 速度测试 | 最大速度≥规格值 | 编码器测速 |
| 3 | 定位精度 | 重复定位误差≤0.1° | 多次往返测量 |
| 4 | 稳像精度 | 振动环境下图像抖动≤1像素 | 振动台+图像分析 |
| 5 | 跟踪精度 | 运动目标跟踪误差≤2像素 | 转台模拟目标运动 |
| 6 | 一键回中 | 精度≤___° | 多次触发测量 |

7.3 外壳验收项（沈阳理工出厂检验）

| 序号 | 测试项目 | 验收标准 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸 | 符合4.1节约束 | 卡尺/三坐标 |
| 2 | 防护等级 | ≥IP54 | 按GB/T 4208测试 |
| 3 | 散热测试 | 持续工作___小时壳温≤___°C | 热成像仪监测 |
| 4 | 机械接口 | 与无人机挂架匹配 | 实物试装 |

7.4 系统联调验收项（双方共同）

| 序号 | 测试项目 | 验收标准 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机芯-云台联调 | 成像正常、云台控制响应正常 | 实验室内测试 |
| 2 | 整机通信测试 | UDP协议指令/状态上报正常 | 协议分析工具 |
| 3 | 环境试验 | 通过高低温、振动、冲击试验 | 第三方检测机构 |
| 4 | 挂飞试验 | 挂载MR6A无人机实飞验证 | 外场试飞 |

第8章 项目时间节点

| 阶段 | 内容 | 计划时间 | 责任方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求确认 | 双方确认本规格书 | 2026-06-05 | 双方 | 待王院长反馈 |
| 方案设计 | 云台结构方案评审 | 2026-06-15 | 沈阳理工 | — |
| 样机试制 | 首台样机加工组装 | 2026-07-15 | 沈阳理工 | — |
| 联调测试 | 与我方机芯联调 | 2026-07-30 | 双方 | — |
| 挂飞验证 | MR6A无人机挂载试飞 | 2026-08-15 | 双方 | — |
| 小批交付 | 2套样机交付 | 2026-08-30 | 沈阳理工 | — |

第9章 交付物清单

| 序号 | 交付物 | 形式 | 数量 | 交付方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机芯（含镜头） | 实物 | ___ 套 | 我方 |
| 2 | 机芯3D模型 | STEP格式电子文件 | 1套 | 我方 |
| 3 | 机芯接口定义文档 | PDF | 1份 | 我方 |
| 4 | 云台结构3D模型 | STEP格式电子文件 | 1套 | 沈阳理工 |
| 5 | 加工图纸 | PDF + CAD源文件 | 1套 | 沈阳理工 |
| 6 | 云台样机（含外壳） | 实物 | 2套 | 沈阳理工 |
| 7 | 电机驱动板 | 实物 + 电路图 | 2套 | 沈阳理工 |
| 8 | 控制协议文档 | Word/PDF | 1份 | 沈阳理工 |
| 9 | 测试报告 | PDF | 1份 | 沈阳理工 |
| 10 | 使用维护手册 | PDF | 1份 | 沈阳理工 |

第10章 待确认事项

以下事项需双方后续协商确认，按优先级排列：

| 序号 | 待确认事项 | 影响范围 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机芯（含镜头）总重量 | 云台负载设计、电机选型 | 高 |
| 2 | 镜头焦距与视场角 | 机芯交付状态、云台平衡 | 高 |
| 3 | 机芯最高帧率 | 跟踪算法实时性 | 高 |
| 4 | 机芯光谱响应范围 | 成像效果评估 | 中 |
| 5 | 机芯工作温度范围 | 外壳散热方案 | 中 |
| 6 | 云台供电电压 | 无人机供电系统设计 | 高 |
| 7 | 无人机安装接口图纸 | 外壳机械接口设计 | 高 |
| 8 | 吊舱总重量目标 | 无人机载荷分配 | 高 |
| 9 | 吊舱总功耗 | 无人机供电系统容量 | 中 |
| 10 | 控制协议细节（与732厂飞控兼容性） | 通信链路设计 | 高 |
| 11 | 机芯安装孔位与3D模型 | 云台机械结构设计 | 高 |
| 12 | 外壳最高允许壳温 | 散热方案评估 | 中 |
| 13 | 其他适配无人机机型 | 外壳安装接口通用性 | 低 |

附录B 参考标准

| 标准编号 | 名称 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| GJB 150.16A | 军用装备实验室环境试验方法 第16部分：振动试验 | 力学环境 |
| GJB 151B | 军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 | 电磁兼容性 |
| GB/T 4208 | 外壳防护等级（IP代码） | 防护等级测试 |