设备SDK接口需求分析

  - 总体介绍

- 上位机软件界面：

- 上位机程序开发工具：QT

- 上位机程序开发语言：C++

- 设备SDK要求：

C风格或C++（导出类）的接口均可；sdk通过动态链接库方式提供（dll+lib+头文件+接口说明文档），其中dll及lib最好有debug和release两个版本；当前只提供windows操作系统下的sdk即可，后续最好能补充linux下的sdk；提供一个vs或qt的demo程序来演示接口的调用方法。

  - 接口需求

    - 获取显示实时帧

实时显示视频流（三路视频流都需要）：

提供三个接口分别获得三路实时视频的图像帧，三路图像帧分别为海天线视频实时帧，太阳视频实时帧和融合视频实时帧。也可只提供一个接口，通过传入三种类型的枚举来控制返回的实时帧类型，例如：

ENUM E_RT_IMAGE_TYPE {

RT_IMAGE_SEAVIEW = 0, //海天线

RT_IMAGE_SUN,  //太阳

RT_IMAGE_FUSION,  //融合

};

Result GetRunTimeDisplayImage (E_RT_IMAGE_TYPE type, Image *image);

考虑到光纤传输带宽的问题，加之此三个实时帧主要是为了上位机程序的界面显示，因此可以降低一些分辨率来满足光纤带宽限制。

SDK开发时需在满足计算帧（参见1.2.2）分辨率和帧率的前提下，根据光纤带宽限制来确定显示帧的分辨率，至少应满足上位机的调用此函数每秒10帧（根据当前界面设计及对分辨率的影响，可暂时不考虑三类显示帧同时获取的情况）的频率。

函数说明中需要明确返回的图片帧的格式，比如RGB、RGBA，ARGB，YV12等等。帧数据需要以内存数据的形式给出，不要直接保存成一个本地图片文件（避免上位机程序再去读取本地文件来获得当前帧，影响程序的运行效率）。

注：此接口建议在升级SDK后能改为流的形式（可参考海康的SDK），降低传输数据量，避免光纤带宽限制对图像分辨率的影响。

    - 获取计算实时帧

接口形式与1.2.1相同，不同在于此接口需获得高分辨率（设备能够提供的最高分辨率）的实时图像帧，用来进行图像处理和定位计算。但是此接口在上位机程序的调用频率相比显示帧要低（每秒1帧）。

    - 设置自动搜索太阳/月亮模式

摄像头设备需要支持自动定位太阳或月亮的模式设定，并提供此种模式的使能接口。只有Enable时，此种模式才启动；否则将摄像头云台的控制权交给上位机程序，并提供云台控制接口（参见1.2.4）。在启动了自动定位太阳或月亮的模式时，SDK需要以上位机注册回调函数的形式通知上位机搜索完成或未完成，接口定义参考：

setAutoSearch(bool Enable);

#define AutoSearchFn void(*)(bool searchDone)

setAutoSearchCallback(AutoSearchFn fn);

具体流程参见下方时序图：

    - 云台控制

由于摄像机为定焦设备，其俯仰角固定，因此只需提供水平方向的云台控制接口即可。水平方向的云台控制接口包括两部分：

一为将摄像机旋转到指定角度（-180°~180°，相对于摄像头罗盘0°方向）；

二为左转/右转/停止控制，转动速度可以通过另一个接口来设定。

另外，摄像头是否能自动对焦，以及光圈大小是否需要调节，此部分需要视情况决定是否需要提供接口给上位机程序。

注：云台外壳上应标出云台罗盘0°指示，以便于安装时，将云台0刻度方向对准船艏。

    - 获得实时方位角

摄像机设备需提供接口让上位机程序可实时获得当前摄像头的朝向（相对于云台罗盘0°方位的方向角，一般为-180.000°~180.000°）。

接口通过“上位机主动获得”或是“注册回调函数给SDK” 的形式均可，精度为小数点后3位。

    - 设备初始化及关闭接口

此接口是否需要由上位机程序来调用，应SDK开发人员来确定，如果需要，请在接口文档中明确两接口的调用时机，传入参数及返回值等。

注意，初始化函数一定要有返回值来表示初始化是否成功，如果不成功，需要在SDK内部日志（参见1.2.8）中记录初始化失败的具体原因。

    - 设备系统配置接口

如果摄像机程序的系统配置是通过本地配置文件来实现的，需要给出配置文件中各个配置项的详细说明，并明确配置文件在系统运行目录下的相对位置及文件名称。

    - 日志功能

SDK需具备日志写入的功能，日志写入的文件夹位置应可配置。配置方法为可以通过配置文件，也可以提供相应的设置接口函数。